INSPECCIONES DE SEGURIDAD

GUIA BASICA

Para la elaboración del programa de inspecciones de seguridad solamente siga las instrucciones que encontrará durante la presente guía, este documento es importante para documentar las inspecciones que debe realizar en el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de su empresa y una de las funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Al final del presente documento encuentra ejemplos de listas de chequeo que podrá adaptar a su empresa.

TABLA DE CONTENIDO

GLOSARIO	2

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	2

1.1. Responsables de las inspecciones	2

1.2. Listas de chequeo	2

1.3.  Cuantificación de las condiciones peligrosas	3

1.4. Frecuencia de realización	3

1.5. Acciones recomendadas	3

1.6. Indicadores de efectividad.	3

2. LISTAS DE CHEQUEO	4

# GLOSARIO

INSPECCION:  Se define como el proceso administrativo mediante el cual se identifican los factores de riesgo que pueden generar un accidente, incidente, daño a la propiedad, incendio, explosión o daño al medio ambiente.

Este proceso se ejecuta mediante visitas periódicas a los sitios de trabajo, con el objeto de verificar si todas las actividades y las instalaciones están en buen estado de funcionamiento y no existe riesgo para las mismas.

Además permite identificar aquellas fuentes que pueden originar incendios, explosiones, lesiones o enfermedades, pérdida de energía, contaminaciones, daños a propiedades o a terceros.

INSPECCION PLANEADA:  Proceso de identificación de factores de riesgo que se realiza en intervalos regulares y en forma sistemática a las áreas de Servicios, Administración, Instalaciones, Maquinaria y Equipos, Contratistas y Trabajos especiales que se desarrollen, mediante la visita de la persona o grupo responsable.

INSPECCIONES NO PLANEADAS:  Proceso que se realiza a intervalos no regulares a las áreas de Servicios, Administración, Instalaciones, Maquinaria y Equipos, Contratistas y Trabajos especiales que se desarrollen.

RIESGO:  Es la posibilidad de pérdidas y el grado de posibilidad de éstas.

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

## 1.1. Responsables de las inspecciones

| AREA | RESPONSABLE (S) |
| --- | --- |

Defina para cada área quien o quienes son los responsables de realizar las inspecciones programadas y no programadas, tenga en cuenta que los miembros del COPASO deben intervenir también de estas inspecciones.

## 1.2. Listas de chequeo

Las listas de chequeo son guías para el desarrollo eficaz de la inspección, que informan claramente sobre los puntos a observar y cómo debe hacerse, su contenido depende del área y de la empresa en que se aplique.

Las listas de chequeo permiten el fácil registro de lo encontrado en el sitio, ayudan a controlar las actividades y elaborar reportes de la inspección. Sin embargo se debe tener cuidado y no permitir que el equipo de inspección olvide condiciones peligrosas que no aparezcan en las listas de chequeo. Se debe usar solamente como una herramienta básica y siempre teniendo en cuenta que deben estar orientadas a su sitio de trabajo, las listas permiten que personal no especialista en salud ocupacional pueda realizar de forma estandarizada la inspección.

La calificación de los items a evaluar define únicamente si cumple o no cumple con las condiciones identificadas en el instructivo de diligenciamiento, en caso de reunir parcialmente las condiciones se debe calificar como no cumple.

Cuando la condición evaluada sea NO CUMPLE se debe detallar en observaciones lo que se encontró, esto le permitirá definir las acciones para corregir las condiciones de trabajo que no cumplen con el estandar.

Al final de este documento encontrará un formato para la elaboración de sus propias listas  de chequeo.

## 1.3.  Cuantificación de las condiciones peligrosas

Para definir cuales son las condiciones peligrosas de mayor impacto en la población de la empresa, se utilizará una escala de valores para calificar las condiciones peligrosas encontradas, en ella se define la cuantificación de cada uno de los aspectos inspeccionados y además califica el cumplimiento de los mismos en cada área evaluada.

Esta calificación le permitirá definir los tiempos de realización de las acciones correctivas que se deban ejecutar para minimizar o controlar el aspecto inspeccionado y que no cumple.

Tabla 1. Escala de valores para la calificación de condiciones peligrosas.

| Clase | Potencial de pérdida de la condición peligrosa identificada. | Grado de acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor económico para la compañía. | Inmediata |
| 2 | Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase 1. | Pronta |
| 3 | Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes o no, incidentes de trabajo, enfermedad leve o daños menores. | Posterior |

## 1.4. Frecuencia de realización

Para determinar la periodicidad de las inspecciones se tiene en cuenta el potencial e historial de pérdidas, normas vigentes en salud ocupacional, las características del área y los objetivos fijados para las inspecciones.

Para la empresa se determinó:

| Área | Tipo de inspección | Periodicidad |
| --- | --- | --- |

Lo anterior de acuerdo con el cronograma de actividades de Salud Ocupacional establecido anualmente por la coordinación del Programa.

## 1.5. Acciones recomendadas

Después de realizar la inspección y cuantificar las condiciones peligrosas encontradas se realiza un informe, donde se deben generar las medidas de intervención, para cada hallazgo, el responsable por su ejecución, la fecha de cumplimiento y la fecha de verificación del cumplimiento.

Al final de este documento encontrará un ejemplo de formato de seguimiento de acciones

## 1.6. Indicadores de efectividad.

Dentro del formato de seguimiento de acciones recomendadas se debe determinar mensualmente el cumplimiento de las acciones.

# 2. LISTAS DE CHEQUEO

A continuación encuentra un formato de lista de chequeo el cual deberá complementar teniendo en cuenta las áreas a inspeccionar, complete el formato en las columnas descripción y aspectos a inspeccionar utilizando los ejemplos que encuentra al final de este formato.

Inspección de Seguridad

Sede:		______________________________	Área:    ______________

Responsable: ______________________________	Fecha:  ______________

| Item | Descrip. | Aspectos a Inspeccionar | Cumple |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | No |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

# 3. SEGUIMIENTO DE ACCIONES RECOMENDADAS

Sede:		______________________________	Área:    ______________

Responsable: ______________________________	Fecha:  ______________

| Descripción y localización | Aspecto observado | Grado de acción | Acción Recomendada | Responsable | Acción Tomada | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejemplos de Descripción y Aspectos a inspeccionar

| Descripción | Aspecto a inspeccionar |
| --- | --- |
| Almacenamiento | - Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello - Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas - La altura de las pilas ofrece estabilidad - El piso es resistente, horizontal y homogéneo - La carga está bien sujeta entre sí - Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y sujeción (separadores, cadenas) y sus extremos están protegidos - Las estibas se encuentran en buen estado - La estantería está anclada o asegurada a la pared - La resistencia estructural de los estantes es suficiente para la carga que soportan - La estantería está protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo de materiales - Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer - El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de la estantería - Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas - La carga máxima está marcada en las áreas de almacenamiento en pisos superiores - Si se usan equipos mecánicos para manejo de materiales, hay suficiente espacio en los pasillos, muelles de carga, puertas y donde quiera que se deban realizar giros - Los pasillos y vías se mantienen limpias y en buen estado, y con buena iluminación - Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos - Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente - La carga dispuesta en arrumes está bien sujeta entre sí, bloqueada y limitada en altura, de forma que sea estable y no se deslice o colapse - El personal cuenta con elementos de protección adecuados para la manipulación de objetos punzantes, cortantes y/o pesados - El personal ha sido capacitado en la manipulación correcta de cargas - Las áreas de almacenamiento permanecen libres de la acumulación de materiales que causen riesgos de caídas, incendio, explosión, etc. - Los balcones, mezanines y plataformas cuentan con barandas de mínimo 1 m - Existen rodapies en las áreas de almacenamiento superiores - Existen sistemas de protección contra incendios en áreas de almacenamiento con altura superior a 3.6 m - Existen salidas de emergencia, alarmas acústicas e iluminación de emergencia en las vías de salida - Existen extintores portátiles en toda el área de almacenamiento, visibles y despejados - Las áreas de almacenamiento están separadas de las oficinas por divisiones a prueba de fuego - Existen hidrantes o redes contra incendio (gabinetes) - Los equipos contra incendio reciben mantenimiento adecuado y las puertas corta fuego funcionan correctamente - Los materiales peligrosos son almacenados en gabinetes o cuartos diseñados para ello - Existen procedimientos, equipos y materiales adecuados para atender emergencias y/o derrames de los productos peligrosos y el personal está entrenado en su uso - La iluminación es adecuada - La ventilación es adecuada - Se realizan operaciones de cargue de baterías o almacenamiento de gases comprimidos en el almacén - Las áreas de almacenamiento en pisos superiores están marcados con los límites máximos de carga - Hay señales que indiquen las cargas aprobadas para cada estructura usada para propósito industrial o almacenamiento |
| Andamios | - Se inspeccionan todos los andamios antes de su uso - Las partes defectuosas son retiradas del servicio y remplazadas - Los soportes verticales están instalados en sitios firmes, rígidos, nivelados o con calzas adecuadas - Los soportes verticales están plomados y asegurados para prevenir balanceos o desplazamientos - Los andamios están amarrados al edificio o estructura - Se cuenta con escaleras de acceso para todos los niveles de trabajo - Está prohibido escalar los andamios por los refuerzos - Los tablones sobresalen a los lados por los menos 50 cm - Los tablones están colocados uno junto al otro, sin separaciones - Todos los andamios tienen lo siguiente: - Barandas a 1 metro de las superficies de trabajo - Barandas intermedias a 50 cm sobre la superficie de trabajo - Rodapies a 10 cm sobre la plataforma de trabajo - Plataformas de trabajo de por lo menos 60 cm de ancho - Se evita la acumulación de materiales sobre los andamios - Los andamios apoyados están prohibidos - Las operaciones adyacentes a las líneas de energía eléctrica están prohibidas a menos que la línea sea desenergizada o las personas y el equipo estén retirados a más de 3 metros de las mismas |
| Ascensores | - Los ascensores se inspeccionan por lo menos anualmente por personal especializado - Se cuenta con el certificado de inspección debidamente firmado - El foso del ascensor se limpia periódicamente - La alarma de emergencia funciona adecuadamente - El foso del ascensor no permite la accesibilidad de dedos o manos - La iluminación del cuarto de máquinas es suficiente para la realización de trabajos de mantenimiento - El espacio libre alrededor del grupo de poleas del cuarto de máquinas es superior a 70 cm - Todos los elementos móviles en el cuarto de máquinas están protegidos - Las dimensiones del cuarto de máquinas son suficientes para alcanzar todos los elementos en el mismo, sin tener qué pasar sobre elementos móviles - El techo del cuarto de máquinas cuenta con soportes metálicos o ganchos que permitan el montaje de los equipos - El ascensor cuenta con indicación del número máximo de pasajeros o la carga máxima - Está prohibido el uso del ascensor de carga por las personas |
| Calderas | - La sala de calderas cuenta con suficiente ventilación natural o forzada y está ubicada en un lugar adecuado (no sótano) - La sala de calderas cuenta con dos accesos diferentes - La sala de calderas se utiliza únicamente para este fin, no como taller de mantenimiento, almacén de materiales, etc. - Existen instalaciones de detección y alarma de incendios - Se cuenta con equipos de extinción adecuados, visibles y con acceso despejado - Las calderas disponen de válvulas de seguridad en condiciones correctas - El combustible se almacena en sitio diferente al cuarto de calderas - Se realiza tratamiento adecuado del agua de la caldera - Las sustancias químicas utilizadas para el tratamiento del agua están correctamente etiquetadas - La manipulación de las sustancias químicas se efectúa empleando métodos y recipientes adecuados - Existe un plan de mantenimiento establecido - Existe registro de los controles y revisiones efectuadas a las calderas - Las inspecciones de las calderas son realizadas por personal o empresas especializados |
| Compresores | - Están situados al aire libre o en lugares aislados y resistentes al fuego - Cuentan con válvulas de bloqueo y parada para emergencias y dispositivos de purga - Se lleva el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante y existen registros del mismo - Las tuberías auxiliares están bien sujetas para evitar vibraciones y desprendimientos - El aire se toma de la parte superior o del exterior y existen filtros para evitar impurezas sólidas |
| Biológicos | - Los trabajadores conocen el grado de peligrosidad de los contaminantes biológicos que pueden estar presentes en el lugar de trabajo - Existen zonas de trabajo diferenciadas que reúnan los requisitos recomendables para manipular los contaminantes biológicos - Existe y se cumple un programa para el manejo de los residuos generados en el lugar de trabajo - Existe y se cumple un programa para la limpieza, desinfección y control de plagas en los locales - Se desarrollan campañas de vacunación de acuerdo a los riesgos presentes - Los trabajadores cuentan con elementos de protección personal adecuados y los usan - Los trabajadores han recibido capacitación específica para el desarrollo de sus tareas y la prevención de los riesgos en las mismas - Se cuenta con suficientes instalaciones sanitarias y áreas de descanso |
| Disposición de residuos sólidos | - Existen suficientes contenedores - Hay contenedores separados y aprobados para residuos tóxicos o inflamables - Los contenedores están localizados en el sitio donde se producen los residuos - Los contenedores son desocupados regularmente - Los residuos tóxicos o inflamables son manejados apropiadamente |
| Elementos de Protección Personal | - Existe dotación completa de elementos de protección personal y son adecuados para las tareas realizadas - El personal ha sido capacitado acerca de la necesidad y forma correcta de usar los elementos de protección personal - Los elementos de protección personal son usados y mantenidos en forma adecuada - Existe control efectivo del suministro de los elementos de protección personal a los trabajadores - Los elementos de protección personal se ajustan a las características anatómicas de cada trabajador - Existe control efectivo del uso correcto de los elementos de protección personal |
| Equipos para el manejo de materiales | - El montaje e instalación de los equipos mecánicos de elevación (diferentes de montacargas, plataformas elevadoras y carretillas) es seguro: localización, anclaje y estabilidad correcta - Los elementos móviles que pueden ocasionar atrapamientos están protegidos - Los sistemas de mando, parada y puesta en marcha son correctos - Existen programas de mantenimiento y registros de los mismos - Está señalizada la carga máxima |
| Escaleras | - Las escaleras están bien construidas y diseñadas para los fines que se utilizan - Disponen de pasamanos o barandas adecuados - Los peldaños son uniformes y antideslizantes - Los escalones son de mínimo 40 cm de longitud - Los escalones de metal tienen un diámetro mínimo de 20 mm excepto los que están embebidos en concreto, los cuales deben tener 25 mm o ser tratados contra corrosión u oxidación - Las escaleras de metal están pintadas o tratadas para resistir la corrosión u oxidación - Los escalones de madera son de por lo menos 3 cm de diámetro - Los escalones de madera están espaciados máximo 30 cm y distribuidos uniformemente a lo largo de la escalera - Los escalones están libres de clavos, bordes agudos, nudos o proyecciones que causen riesgo - Las barandas usadas como ayuda en el ascenso proveen adecuado agarre y están libres de bordes agudos - Las escaleras fijas de madera están tratadas para evitar que se pudran - Existen por lo menos 75 cm de distancia entre las escaleras instaladas a 90° de la horizontal y cualquier objeto permanente en el lado de ascenso - Hay por lo menos 15 cm de espacio detrás de los escalones - Las escaleras están equipadas con barras de agarre instaladas adyacentes a o sobre la escalera para proveer apoyo a las manos más allá de los límites de la escalera - Existen jaulas de protección en las escaleras que tienen más de 6 m y hasta 9 m de longitud continua - Las jaulas se extienden por lo menos 1 m sobre la superficie superior de descanso - Las jaulas tienen al menos 70 cm de ancho - El interior de las jaulas están libres de instrucciones a lo largo de toda su longitud - Las escaleras tienen plataformas al menos cada 9 m (excepto en chimeneas) en las escaleras con jaulas - Las plataformas son por lo menos de 60 cm por 75 cm - La inclinación de las escaleras fijas está entre 75 y 90 grados con respecto a la horizontal - Inclinaciones menores están prohibidas, excepto en casos absolutamente necesarios - Existe un programa de inspecciones de las escaleras fijas |
| Gases comprimidos | - Los cilindros de gases comprimidos están marcados en forma legible con el nombre químico o comercial del gas que contiene - Los cilindros se almacenan al aire libre, en depósito enterrado o en local exclusivo y ventilado que no sea sótano - Los cilindros se almacenan lejos de fuentes de calor y en áreas delimitadas - Los lugares interiores donde se almacenen cilindros están bien protegidos, ventilados, secos, al menos a 6 m de materiales altamente combustibles como aceite o aserrín - Los cilindros están almacenados en lugares asignados donde no pueden ser golpeados, dañados por objetos que pasen o caigan, o manipulados por personas no autorizadas - El local de almacenamiento dispone de equipos de extinción de incendios - Está prohibido el almacenamiento de cilindros en lugares sin ventilación, tales como lockers o armarios - Existe señalización convenientemente situada “Peligro – No fumar, no usar fósforos o llamas abiertas” - Las instalaciones eléctricas del depósito son antiexplosivas - Las botellas se almacenan en posición vertical y bien sujetas a la pared - Las botellas son transportadas en carretillas adecuadas - Las botellas de gases, incluso las vacías, están provistas de caperuza de protección suficientemente sólida y la válvula está cerrada - Los cilindros de gases combustibles se almacenan separados de los de oxígeno - Las botellas de acetileno y oxígeno cuentan con válvula antiretorno de llama - Existen normas escritas para los trabajos con gases y para situaciones de emergencia con los mismos - Los componentes de la instalación de gases (válvulas, manómetros, mangueras, etc.) están libres de grasas y otras materias combustibles - Los cilindros vacíos se almacenan separadamente de los llenos y con las válvulas cerradas - Los cilindros de gas están dentro de una construcción, con capacidad limitada a 2000 pues cúbicos o 300 libras de gas licuado de petróleo - Los cilindros de gas con capacidad total mayor a 2000 pies cúbicos o 300 libras de GLP se almacenan en un cuarto separado o exterior en construcciones especiales - Cuando la capacidad excede 2000 pies3 o 300 lb, las construcciones especiales, cuartos o compartimentos están bien ventilados y libres de llamas usadas para calentar o iluminar - Está prohibido el almacenamiento de los cilindros de oxígeno cerca de material altamente combustible - Los cilindros de oxígeno almacenados están separados por una distancia mínima de 6 m o una barrera no combustible de al menos 1.5 m de alto con una resistencia al fuego de por lo menos media hora de: - Materiales altamente combustibles (especialmente aceite o grasa) - Cilindros de acetileno u otros gases combustibles - Está prohibida la manipulación de cilindros de oxígeno o aparatos con manos o guantes aceitosos - Se cuenta con plataformas o carros adecuados para el transporte de cilindros - Están prohibidos las eslingas y electromagnetos para el transporte de cilindros - Durante el transporte, los cilindros tienen la caperuza de protección, cuando están diseñados para ello - Se previenen las caídas, golpes o choques violentos de los cilindros - Está prohibido el levantamiento de los cilindros por la capucha de seguridad |
| Herramientas manuales | - Son adecuadas para el trabajo a realizar - Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo los cables eléctricos y las mangueras de aire - Se cuenta con sitios adecuados para su almacenamiento o ubicación ordenada - Se usan protectores adecuados para herramientas cortantes o punzantes - Los trabajadores están adiestrados en su uso - Se usan elementos de protección personal adecuados si existe riesgo de proyección de partículas - Las manijas de madera están herméticamente ajustadas y libres de nudos y fisuras - Las herramientas portátiles eléctricas tienen polo a tierra (enchufe de tres patas) o doble aislamiento - Las herramientas eléctricas que se dañan son removidas de servicio hasta que se reparen o se reemplacen - Las pulidoras cuentan con guardas apropiadas sobre las ruedas abrasivas |
| Instalaciones eléctricas | - Las instalaciones eléctricas son adecuadas para el ambiente de trabajo (humedad, riesgo de incendio y explosión, altas temperaturas, etc.) - Los controles y las acometidas eléctricas están aislados y asegurados en forma correcta - Las clavijas y bases de enchufes son adecuadas, con partes inaccesibles a los dedos - Los conductores eléctricos están correctamente aislados, los empalmes y conexiones realizadas de manera adecuada - Los trabajos de mantenimiento eléctrico son realizados por personal entrenado y con experiencia - Existen normas establecidas para la realización de trabajos con electricidad - Las instalaciones tienen polo a tierra - Los tableros eléctricos están identificados - Las instalaciones eléctricas están en condiciones correctas: cajas con tapa, aparatos en buen estado, cables entubados o canalizados, etc. - Los corta circuitos (tacos) están identificados en los tableros de control - Se mantiene un acceso de por lo menos 75 cm a los tableros de control - Se cuenta con procedimientos de consignación y rotulación para cuando se realizan labores especiales de mantenimiento - La temperatura de operación de los motores eléctricos se encuentra dentro de rangos razonables de temperatura - Los cables flexibles se usan solo para adornos, lámparas o aparatos portátiles, grúas o montacargas, facilitar la remoción o desconexión de aparatos fijos o estacionarios para mantenimiento o preparación - Se prohibe el uso de cables flexibles para: - Sustituir alambrados fijos - Pasar a través de paredes, cielos rasos o pisos - Pasar a través de u ocultar detrás de puertas, ventanas o aberturas similares - Extensiones unidas a cajas metálicas - Los bancos de trabajo en los talleres eléctricos tienen dispositivos de desconexión demarcados y rápidamente accesibles - Se utilizan alfombras de caucho en todas las áreas que contienen equipos eléctricos o electrónicos - Las alfombras aislantes están en buen estado - En los talleres y cuartos eléctricos hay extintores apropiados (CO2 o agentes limpios, como Solkaflam) - Se cuenta con varas o elementos similares apropiados para retirar al personal de circuitos eléctricos energizados - En los trabajos con electricidad se usan gafas, caretas o escudos apropiados - El personal que realiza trabajos eléctricos cuenta con guantes de caucho apropiados, y se inspecciona regularmente su estado y que estén libres de agujeros, cortes, daños por productos químicos, etc. - Los electricistas usan guantes protectores de cuero sobre los guantes de caucho - El personal tiene conocimientos de primeros auxilios, especialmente RCP - Las escaleras usadas en trabajos eléctricos, con no conductoras - Las escaleras metálicas están marcadas “NO USAR CERCA DE EQUIPOS ELECTRICOS” - Está prohibido usar tricloroetileno para desengrase de partes - Todas las antenas tienen polo a tierra, en caso de tormentas eléctricas - Si es posible, se corta la corriente antes de realizar trabajos en circuitos eléctricos - Las líneas aéreas son desenergizadas y aterrizadas o aisladas cuando se trabaja cerca de ellas - El personal no calificado y los equipos mecánicos permanecen por lo menos a 3 m de las líneas eléctricas - El personal no usa artículos conductores (joyas, relojes, etc.) a menos que estén cubiertos por material aislante - El personal ha recibido entrenamiento previo en prácticas de trabajo seguro |
| Liquidos inflamables | - Los productos inflamables se almacenan en armarios protegidos o en recintos especiales - Las aldabas de los armarios hacen contacto en tres puntos cuando se cierran - Los orificios de ventilación se mantienen cerrados o tapados - La puerta se extiende 5 cm sobre el borde del armario - El trasvase de líquidos inflamables se realiza con ventilación adecuada - Se utilizan métodos seguros de trasvase - Está prohibido fumar en las zonas de almacenamiento de estos productos - Los posibles focos de ignición están controlados (instalación eléctrica, electricidad estática, estufas, soldadura, etc.) - La cantidad de líquidos almacenados está limitada a 60 galones si son clases I o II; o 120 galones si son clase III * - Los armarios están señalizados “Inflamable – No encender fuego” - Se tienen máximo 3 armarios en un área de alto riesgo o están separados por 30 metros |
| Maquinas | - Los elementos móviles están aislados por diseño, fabricación o ubicación - Existen guardas para proteger al operador y otras personas de los riesgos creados por los puntos de operación, pellizco, partes rotativas (correas, poleas, piñones, cadenas, engranajes, ejes, acoples, etc.), proyección de partículas o chispas - Las guardas están diseñadas y construidas de forma que el operador no tenga ninguna parte de su cuerpo en las zonas de peligro durante el ciclo de operación - Existen resguardos móviles que paran la máquina cuando se retiran - Las máquinas cuentan con resguardos que limitan el acceso a la zona de operación - Existen dispositivos de protección que impiden el funcionamiento de elementos móviles si el operario puede entrar en contacto con ellos - Se cuenta con herramientas especiales para situar o remover las guardas de forma que se facilite su manejo sin que el operador deba exponer sus manos en las zonas de peligro - Los órganos de mando están claramente identificados, fuera de zonas peligrosas y sin posibilidad de accionamiento accidental - El operador puede observar todas las áreas peligrosas o existen señales acústicas de puesta en marcha - Los dispositivos de parada de emergencia son accesibles rápidamente - Existen dispositivos de consignación de la máquina cuando se realizan operaciones de mantenimiento - El operario ha sido bien entrenado - Se cuenta con manual de instrucciones de la máquina - Si se requiere, la máquina cuenta con iluminación localizada - Las máquinas están ancladas en forma segura para evitar movimientos inesperados de las mismas - Los puntos de operación en cortadoras, cizallas, prensas, molinos, sierras, y otras herramientas portátiles están protegidos - Si las hojas de los ventiladores están a menos de 2.10 m del piso o superficie de trabajo, tienen guardas - Las aberturas de las guardas no son mayores de 1/2” - Los acoples con tornillos y tuercas que sobresalen de los bordes de la máquina se encuentran protegidos - Las poleas cuentan con guías para mantener las correas en su sitio - La separación entre máquinas es adecuada, mínimo 80 cm |
| Pisos, pasillos y superficies de transito | - Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos - Los pisos se mantienen limpios y sin sustancias resbaladizas - Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos - Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas - Si existen, las aberturas en el piso están protegidas - Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente - Las zonas de tránsito están libres de obstáculos - Hay espejos instalados en esquinas ciegas - Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas - Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de: - Pozos abiertos - Tanques - Plataformas - Zanjas - Otros riesgos similares - Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos - El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado - Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es suficiente y seguro en pasillos, muelles de carga, puertas y donde quiera que se deba pasar o efectuar giros - La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto en el piso como en altura - Las superficies de trabajo en altura son suficientemente amplias y protegidas con barandas y rodapiés |
| Protección contra incendios | - Existen extintores en todos los sitios - Los extintores están convenientemente ubicados (máximo cada 23 metros para clase A o 15 metros para clase B), de forma que sean rápidamente alcanzados en caso de fuego - Los extintores son apropiados para la clase de riesgo - Los extintores portátiles tienen señalización adecuada - Los extintores portátiles son mantenidos cargados y en condición totalmente operable - Los extintores son revisados mensualmente - Los extintores se inspeccionan totalmente, recargan y reparan anualmente - Los extintores se encuentran a lo largo de las vías normales de salida - A menos que los extintores tengan ruedas, están instalados en ganchos, soportes o gabinetes - Cuando el peso total del extintor es mayor de 40 lb (excepto los de ruedas), están instalados de forma que la parte superior no esté a más de 1 m del piso - Los extintores tienen tarjetas con el registro de las fechas e recarga y mantenimiento - Hay extintores portátiles adecuados en las áreas de prueba o manejo de combustibles - Los extintores de dióxido de carbono son probados hidrostáticamente cada 5 años - Los empleados reciben entrenamiento anual en la operación de extintores portátiles |
| Sustancias químicas | - Todos los productos están identificados y señalizados correctamente - Se dispone de fichas de seguridad de todas las sustancias químicas usadas - Las personas expuestas han recibido capacitación acerca de los riesgos asociados al uso de sustancias químicas y los métodos seguros de trabajo - El almacenamiento de sustancias químicas se realiza teniendo en cuenta la compatibilidad - La ventilación en el área de almacenamiento es adecuada - Los envases de los sustancias químicas ofrecen suficiente resistencia física y química - Existen métodos de retención de productos en caso de fugas o derrames en el área de almacenamiento - Se cuenta con elementos apropiados para el trasvase de líquidos: equipos de bombeo, medios mecánicos de pipeteo, etc. - Se controla la formación y/o acumulación de cargas electrostáticas cuando se trasvasan los líquidos (recipientes unidos entre sí y conectados a tierra; llenado por el fondo, etc.) - Si pueden existir atmósferas inflamables, la instalación eléctrica es antiexplosiva y las fuentes de ignición están controladas - Las operaciones que generan vapores, gases, etc., se realizan en áreas ventiladas o con sistemas de extracción - Existen y se usan elementos de protección personal en las operaciones con productos peligrosos - Se cuenta con procedimientos de trabajo para la realización de operaciones críticas que puedan ocasionar accidentes graves - Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de derrames y/o control de fugas - Los residuos de clasifican y eliminan empleando procedimientos adecuados - Existen duchas de emergencia y fuentes lavaojos en los lugares donde podría presentarse proyección de líquidos peligrosos - Se utilizan guantes y ropa impermeables al tipo de sustancias con las que pueda haber contacto dérmico - La ropa de trabajo impregnada con sustancias químicas, es sustituida y se limpia la piel afectada - Los puestos de trabajo se limpian después de cada turno y los locales periódicamente - Está prohibido comer, beber o fumar en los puestos de trabajo donde se manejan sustancias químicas - Se han realizado mediciones ambientales para conocer las concentraciones de los contaminantes químicos presentes en el puesto de trabajo. - Hay extintores portátiles adecuados en las áreas de prueba o manejo de combustibles - Los extintores de dióxido de carbono son probados hidrostáticamente cada 5 años - Los empleados reciben entrenamiento anual en la operación de extintores portátiles |

Tomado de : Programa de inspecciones periódicas ARP Colseguros

*